#PCB 设计学习笔记

一、 实操项目与关键知识点

1，555 定时器 LED 闪烁电路

核心原理：利用 555 的暂稳态特性，通过 RC 充放电控制输出高低电平，驱动 LED 闪烁

参数计算：振荡周期 T=0.693*(R1+R2)*C，通过调整 R、C 值改变闪烁频率

实操要点：电容尽量靠近芯片引脚，减少杂散电容对定时精度的影响

2，CH340G USB 转串口模块

电路组成：USB 接口、CH340G 芯片、晶振电路、电平转换电路

PCB 设计重点

晶振需靠近芯片时钟引脚，且接地处理，降低时钟信号干扰

USB 的 D+、D - 信号线尽量短且等长，减少差分信号失真

3，四层板电源设计

层结构：顶层（信号层）→地层→电源层→底层（信号层）

优势：电源层和地层阻抗低，能为芯片提供稳定供电；地层可作为屏蔽层，减少电磁干扰

关键操作：电源层分割（不同电压域单独划分）、接地过孔布置（信号层与地层快速连接）

二、 布局布线核心规则

1，布局原则:

功能分区：按电路功能划分区域（如电源区、控制区、接口区）

散热优先：功率器件（如 LM2596）远离热敏元件，预留散热焊盘空间

焊接便利：元件引脚间距适中，避免高密度堆叠

2，布线规则

线宽匹配电流：电源线、地线需加粗（≥20mil），普通信号线可设为 8-12mil

高频信号处理：高频走线短而直，避免直角转弯；关键信号做阻抗匹配

抗干扰措施：模拟地与数字地单点连接；敏感信号远离电源噪声源

铺铜技巧：大面积铺地，增加接地过孔，增强电路抗干扰能力和散热性

三、 个人踩坑

LM2596 封装错误，未核对数据手册，散热焊盘未预留

电源线线宽过窄

无优化走线路径，接地过孔过密

网络标签未明确表示，导致PCB设计时将开关短路

四、 学习总结

PCB设计要看懂原理图，落地细节（封装、工艺、EMC）

养成规范设计习惯，每一步都做检查（ERC、DRC），避免后期批量修改

注意电源和地的规划，良好的层结构能大幅降低干扰问题